E R R O R T R A C K I N G L O G Журнал ошибок проекта CamBrowser Симптомы, корневые причины, исправления и коммиты (9adf20e → eab762a) Проект: megavatt05/JC1060P470C-camera-photo-app Ветка: feature/ethernet-browser · 21 учтённая проблема Среда: ESP-IDF v6.0.3 · esp32p4 · CI GitHub Actions + локальная сборка VS Code Дата: 3 октября 2026 CamBrowser · Журнал ошибок Октябрь 2026 · выпуск 2

Содержание

Примечание: содержание построено на полях Word. После открытия документа обновите его: правый клик по списку → «Обновить поле» → «Обновить целиком».

# 1. Назначение и методика документа

Документ — эксплуатационный журнал ошибок проекта CamBrowser: веб-браузер и медиаплеер на плате JC1060P470C (ESP32-P4, 1024×600 MIPI-DSI, Ethernet IP101, тач GT911). Для каждой проблемы фиксируются: симптом (что видел пользователь или лог), корневая причина (почему код вёл себя так, а не иначе), решение (что именно изменено и каким коммитом) и урок (практика, предотвращающая повтор). Формат выбран так, чтобы при возврате к коду через месяцы история решений восстанавливалась из одного файла, без раскопок в переписке.

Источники данных: boot-логи и рабочие логи платы (в том числе снимаемые по HTTP с самого устройства — http://<ip платы>/log), сборочные логи CI GitHub Actions (контейнер espressif/idf:v6.0.3), логи локальной сборки пользователя в VS Code (ESP-IDF extension), журнал работ с фиксацией каждого коммита и исходники после внесённых правок. Каждая запись завершается статусом: «исправлено» (коммит указан) либо «не исправляется» с обоснованием. Хронологический индекс всех записей — в таблице 1, детальные разборы — в разделах 3–7.

Журнал открыт: записи E-01…E-14 охватывают первый цикл отладки (подъём сборки на IDF 6, периферия, кириллица), записи E-15…E-21 — второй цикл (SD-карта, подсистема «ФИЛЬМЫ», плеер esp_player, индикация занятости, переход пользователя на локальную сборку). Новые записи добавляются по той же схеме: симптом → причина → решение → урок.

# 2. Сводный индекс ошибок

Таблица 1. Хронологический индекс проблем, решений и коммитов

| ID | Краткое описание | Слой | Коммит / решение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | implicit declaration bsp_display_*; LEDC не инициализирован | Сборка + runtime | d2e3606 | Исправлено |
| E-02 | Опечатка #elif: JC8012P4A1 вместо JC4880P443 | Сборка | 343c42f | Исправлено |
| E-03 | README/docs описывают W5500, плата — IP101 на RMII | Документация | Пакет документов + правки docs | Исправляется |
| E-04 | Тач мёртв: нет hw-reset, шина 6/5 неверна, строгий ID GT9xx | Драйвер тача | a344af7 (v2) | Исправлено |
| E-05 | Тач найден, координаты мусорные: чтение с 0x8150 вместо 0x814F | Драйвер тача | c092a6a (v3) | Исправлено |
| E-06 | CONFIG_EB_TOUCH_SWAP_XY: макрос не определён; порядок функций | Сборка | c092a6a | Исправлено |
| E-07 | ECDSA peripheral not supported на каждом TLS-хендшейке | TLS / sdkconfig | 78e8f5b | Исправлено |
| E-08 | Кириллица отображалась «?»: шрифт и конвейер ASCII-only | UI / шрифты | 53482b7 | Исправлено |
| E-09 | Переполнение фреймбуфера DPI: V_RES 608 против 600 | Дисплей / память | 68da2b8 (до ветки) | Исправлено (истор.) |
| E-10 | sdkconfig.defaults не применяется к существующему sdkconfig | Конфигурация | Дисциплина set-target | Обход внедрён |
| E-11 | Flash Boya не распознавалась родным драйвером | Flash | CONFIG_SPI_FLASH_SUPPORT_BOYA_CHIP=y | Исправлено |
| E-12 | Флаг use_dma2d удалён в IDF 6 (ошибка компиляции) | Дисплей / IDF 6 | esp_lcd_dpi_panel_enable_dma2d() | Исправлено |
| E-13 | Инфраструктура: нет cmake/ninja; потерян PAT; Docker недоступен | Окружение | pip3 install; .github_token; нативный IDF | Исправлено/обход |
| E-14 | Vendor-warning use-after-free в espressif__esp_lcd_st7701 | Чужой компонент | — | Не исправляется (не блокер) |
| E-15 | «Обновить» на SD: esp_ldo_acquire_channel already in use | SD / питание | 7ab5082 | Исправлено |
| E-16 | Все фильмы отклонялись «сервер не ответил»: resolve без прямого узла | ФИЛЬМЫ / сеть | 4ceff05 | Исправлено |
| E-17 | Экран молчит минуты при долгих операциях — «контроллер повис?» | UI / UX | 1547c75 (busy-карточка) | Исправлено |
| E-18 | Локальная сборка: -Werror=format на uint32_t, truncation, scale | Сборка (riscv) | 85a231f | Исправлено |
| E-19 | Спам Write too slow; гейт буферизации отключается; event cb отказ | Плеер esp_player | 20060e4 | Исправлено |
| E-20 | «The Flame»: мгновенный ложный «сервер не ответил» — moov > 4 МБ | ФИЛЬМЫ / probe | 2096994 | Исправлено |
| E-21 | Все фильмы Main отклонялись «нужен Baseline»; повторные moov-пробы | ФИЛЬМЫ / probe | eab762a | Исправлено |

Коммиты d2e3606 и 668083b применены пользователем параллельно (содержимое совпало с подготовленным патчем); 343c42f…53482b7 — первый цикл исправлений ветки; 7ab5082…eab762a — второй цикл (медиа-подсистема). После каждого коммита CI завершался SUCCESS; ключевые исправления подтверждены работой на реальной плате (E-04/E-05/E-07/E-08/E-15/E-16/E-17/E-19/E-20). Начиная с E-18 сборку выполняет сам пользователь локально в VS Code ESP-IDF; CI остаётся независимым контролем ревизии.

# 3. Сборка и конфигурация (E-01, E-02, E-06, E-10–E-12, E-18)

## E-01. Неявное объявление BSP-функций и незапущенный LEDC

Симптом. Первая сборка ветки в ESP-IDF v6.0.3 падала: main/main.c:38: implicit declaration of function 'bsp_display_backlight_on'. В GCC 14, который поставляется с IDF 6, неявное объявление функции — ошибка компиляции, а не предупреждение, как в GCC 13 / IDF 5.x. CI на 9adf20e падал три раза подряд именно на этом.

Корневая причина. Две проблемы в main.c: (1) функции bsp_display_* использовались в app_main() до своего объявления; (2) более опасная, чисто runtime — инициализация LEDC-таймера для подсветки нигде не вызывалась. На реальной плате это дало бы ledc_set_duty() = ESP_ERR_INVALID_ARG, далее ESP_ERROR_CHECK → abort → циклическая перезагрузка, то есть не просто чёрный экран, а boot-loop.

Решение. BSP-функции перемещены выше app_main, добавлен обязательный вызов bsp_display_brightness_init() с ESP_ERROR_CHECK (коммит d2e3606; параллельно пользователь применил эквивалентный патч сам, содержимое совпало). Повторная сборка — exit 0 без предупреждений по коду проекта. Урок: при переносе проектов с IDF 5.x на IDF 6 сначала прогонять сборку в GCC 14 — он ловит весь класс «тихих» ошибок прототипов.

## E-02. Опечатка в ветвлении #elif конфигураций плат

Симптом. Компилятор выбирал не ту ветку инициализации дисплея: для конфигурации JC4880P443 не находился соответствующий блок #elif.

Корневая причина. В main/app_lcd.c:277 условие было написано #elif CONFIG_BOARD_TYPE_JC8012P4A1 второй раз (копипаст из соседнего блока) вместо #elif CONFIG_BOARD_TYPE_JC4880P443. Препроцессор не видит здесь ошибки — обе константы существуют.

Решение. Исправлен guard (коммит 343c42f), инкрементальная пересборка чистая. Урок: цепочки #if/#elif по платам стоит заканчивать #else #error Unknown board, чтобы опечатка ловилась на компиляции.

## E-06. Выключенная Kconfig-опция не даёт макроса + порядок функций

Симптом. После включения авто-свопа XY в драйвере тача (v3) сборка падала: макрос CONFIG_EB_TOUCH_SWAP_XY не определён, а затем — implicit declaration функции tp_swap_kconfig.

Корневая причина. Двойная. Во-первых, в Kconfig выключенные bool-опции не создают макрос вообще — строка присваивания вне #if не компилируется, нужен хелпер с #if CONFIG_… / #else return false. Во-вторых, этот хелпер изначально разместили ниже первой использующей функции; GCC 14 превращает неявное объявление в ошибку (см. E-01).

Решение. tp_swap_kconfig() определена со #if/#else/#endif внутри и перенесена выше gt911_config_diag() (коммит c092a6a). Урок: для любых опциональных CONFIG_* в выражениях использовать только #if-обёрнутые хелперы, расположенные до первого использования.

## E-10. sdkconfig.defaults не применяется к существующему sdkconfig

Симптом. После добавления в sdkconfig.defaults новых опций (пины тача, ECDSA) пересборка на машинах с уже созданным sdkconfig давала старое поведение: тач всё ещё на шине 6/5, HW ECDSA включён, ошибки в логе.

Корневая причина. Механизм IDF: sdkconfig.defaults читается только при создании sdkconfig (первая настройка или set-target/reconfigure с удалённым sdkconfig). Существующий файл имеет приоритет. Это же относится к уровню логов — отсюда защита в коде: CONFIG_EXAMPLE_QUIET_LOGS принудительно ставит INFO в начале app_main независимо от состояния sdkconfig.

Решение/дисциплина. После любого изменения sdkconfig.defaults в клоне выполнять idf.py set-target esp32p4 (пересоздаёт sdkconfig из defaults). Проверено: удаление sdkconfig и регенерация подтверждают, что все EB_TOUCH_* и ECDSA-опции ложатся как задано. Команда включена в стандартную инструкцию синхронизации клона.

## E-11. Флеш-чип Boya и E-12. Удаление флага use_dma2d в IDF 6

E-11 (flash). Boot-лог платы сообщал Detected boya flash chip but using generic driver. Универсальный драйвер работает нестабильно на специфичных командах стирания; в defaults включён родной драйвер CONFIG_SPI_FLASH_SUPPORT_BOYA_CHIP=y. Подтверждено стабильными прошивками и чтением идентификатора без предупреждений.

E-12 (DPI/DMA2D). Конфигурация панели из примеров IDF 5.x содержала .flags.use_dma2d = true в esp_lcd_dpi_panel_config_t. В IDF 6.0 флаг удалён из структуры — сборка падает на несуществующем поле. Правильный путь для v6: после esp_lcd_panel_init() вызвать esp_lcd_dpi_panel_enable_dma2d(display_handle). В app_lcd.c вызов обёрнут #if ESP_IDF_VERSION_MAJOR >= 6, поэтому код остаётся собираемым и на 5.x.

## E-18. Локальная сборка пользователя падает: -Werror=format на riscv-тулчейне

Симптом. Первая сборка пользователя локально (VS Code, ESP-IDF extension, Windows) упала на новом коде busy-карточки: browser.c:1513: format '%u' expects argument of type 'unsigned int', but argument has type 'long unsigned int' (-Werror=format), далее -Werror=format-truncation на строке скорости, плюс предупреждения -Wmissing-field-initializers на инициализаторах кнопок. CI на том же коммите был зелёный.

Корневая причина. На riscv32-тулчейне IDF (newlib) typedef uint32_t определён как unsigned long, а не unsigned int, как на x86-хосте. Формат %u с uint32_t компилируется на хосте, но ловится -Werror=format на цели. Отдельно: худший случай строки «1.4 из 2.9 МБ, 19 кБ/с» занимает ~54 байта и не помещался в буфер extra[40]; поле scale в ui_button_t не дописывалось в инициализаторах.

Решение. Печать величин 32 бит — только через %lu с явным (unsigned long) кастом (коммит 85a231f); буфер extra расширен 40 → 64 байта; в инициализаторах дописано .scale = 0. Урок: printf-форматы под ESP-IDF писать только с явными кастами (unsigned long / long long) — typedef'ы различаются между хостом и riscv; размеры snprintf-буферов считать по худшему случаю и проверять с -Werror=format-truncation; CI может отставать от флагов локальной сборки пользователя — собирается и там, и там.

# 4. Периферия платы: тач, ECDSA, дисплей, SD (E-04, E-05, E-07, E-09, E-15)

## E-04. Тачскрин полностью не отвечает (итерация v2)

Симптом. GT911 заявлен платой, но в логе ни одна проба не отвечала: тач отсутствовал как класс устройств, браузер оставался без ввода.

Анализ по коду и схеме. Четыре вероятные причины: (1) не выполнялся аппаратный сброс GT911 — чип, удерживаемый в ресете на GPIO5, никогда не ACK-ает по I2C; (2) дефолтные пины шины были SCL=6/SDA=5, а реальная шина тача — бывший SCCB камеры SCL=8/SDA=7 (на этой же шине и конфликт GPIO5: он и RST тача, и RST LCD); (3) строгая проверка product ID ровно «911» отбрасывала GT9271/GT928 и прочие чипы семейства; (4) INT не использовался для детерминированного выбора адреса.

Решение (v2, коммит a344af7). В Kconfig добавлены EB_TOUCH_RST_GPIO=5 и EB_TOUCH_INT_GPIO=-1; в touch.c — последовательность hw-reset (RST low 10 мс → high → пауза 60 мс; при подключённом INT его уровень задаёт адрес 0x5D), ослабленный приём «9» + две цифры для семейства GT9xx, полный I2C-скан шины (0x08–0x77) в INFO-лог при неудаче проб, перебор шин-кандидатов. На плате подтвердилось: контроллер отвечает на 0x5D, шина 8/7, порт 1 — настройки закреплены в sdkconfig.defaults (aa75cdc).

touch hw reset done (RST=GPIO5, INT=GPIO-1)

touch controller found: GT911 at 0x5D (port 1 SCL=8 SDA=7)

## E-05. Тач найден, но координаты — мусор (корневой баг, итерация v3)

Симптом. Лог показывал найденный GT911 и валидный hw-reset, но реальные тапы не попадали ни в одну кнопку, а отладочные координаты выглядели случайными числами.

Корневая причина. Смещение базового регистра точек на один байт. У GT911 данные точек начинаются с 0x814F (layout точки: track id, X lo, X hi, Y lo, Y hi, size lo, size hi, reserved — 8 байт на точку). Версия v2 читала с 0x8150, то есть начиная с поля X lo первой точки: все поля съезжали, координаты собирались из чужих байтов. Эталоном послужил официальный драйвер Espressif esp_lcd_touch_gt911 v1.2.1 из component registry (тот же базовый регистр и тот же defensive-clear статуса).

Решение (v3, коммит c092a6a). База точек 0x814F; диагностическое чтение заголовка конфига 0x8047 (version/Xout/Yout/touch_max/module_sw) в лог при инициализации; автовыбор swap XY по соотношению диапазона чипа и ориентации панели; лог первых пяти касаний raw → screen; defensive clear 0x814E при пропущенном кадре. Проверка на плате: валидный ландшафтный конфиг (Xout=1024 Yout=600 touch_max=5) и точная навигация по реальным сайтам.

Таблица 2. Карта регистров GT911, по которой локализовался баг E-05

| Регистр | Содержимое | Было (v2) | Стало (v3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x814E | Статус буфера (bit7 ready, счётчик точек) | читался верно | читается + defensive clear |
| 0x814F | Точка 1: track id | пропуск | начало чтения |
| 0x8150–1 | X lo / X hi | принимались за начало данных | поля X первой точки |
| 0x8152–3 | Y lo / Y hi | съехали в size/reserved | поля Y первой точки |

## E-07. Ошибки «ECDSA peripheral not supported» на каждом HTTPS-хендшейке

Симптом. Каждая TLS-сессия (поиск, открытие страницы) сыпала в лог три строки ECDSA peripheral not supported on this chip revision, после чего соединение всё же устанавливалось.

Корневая причина. В sdkconfig был включён CONFIG_MBEDTLS_HARDWARE_ECDSA_VERIFY. Аппаратный ускоритель ECDSA на ESP32-P4 присутствует только с ревизии чипа v3; на плате стоит rev 1.3 (проверено по исходникам порт-слоя mbedTLS: ecdsa_ll_is_supported() отказывает для ревизий < 3). Драйвер при каждой операции пытался использовать периферию, получал отказ, логировал ошибку и корректно откатывался на программную реализацию — функционально всё работало, но лог был замусорен и время хендшейка росло.

Решение. В sdkconfig.defaults обе опции (…_VERIFY, …_SIGN) явно погашены; TLS сразу идёт через программный mbedTLS (коммит 78e8f5b). Регенерация sdkconfig подтвердила подхват, лог чистый. Урок: опции аппаратного ускорения в ESP-IDF зависят от ревизии кремния, а не только от модели чипа.

## E-09. Переполнение фреймбуфера DPI (историческая, до вхождения в ветку)

Симптом. Heap corruption, краш esp_vfs_ioctl, мерцающая полоса в верхней части экрана при использовании PPA-пути отрисовки.

Корневая причина. Расхождение констант: EXAMPLE_LCD_V_RES был задан 608 при тайминге панели v_size = 600. Драйвер DPI выделяет фреймбуфер как h_size × v_size × bpp, а записывающий путь при v=608 уходил за границу на 17 408 байт каждый кадр. Исправлено приведением к 600 (коммит 68da2b8, до начала настоящего цикла работ); в app_lcd.h оставен комментарий-предостережение. Отголосок этого класса ошибок — обязательный клиппинг во всех функциях ui.c.

## E-15. Кнопка «Обновить» на SD: esp_ldo_acquire_channel already in use

Симптом. Первый цикл воспроизведения MP3 с SD-карты работал, но повторное нажатие ОБНОВИТЬ в разделе ФАЙЛЫ сыпало в лог E (30236) ldo: esp_ldo_acquire_channel(156): channel 0 already in use, после чего SD могла отваливаться до перезагрузки.

Корневая причина. Двойной захват LDO-канала питания SD. Первый sdcard_mount() acquiring-канал удерживал; при «Обновить» логика reprobe сбрасывала флаги и заново проходила путь инициализации под живым VFS/host-слоем, включая повторный esp_ldo_acquire_channel — LDO-драйвер такие повторы запрещает (канал уже in use). Это классическая ошибка «повторная инициализация под работающей подсистемой».

Решение. Состояние SD-драйвера сделано явным (коммит 7ab5082): sdcard_mount() при уже смонтированной карте возвращает ESP_OK немедленно (VFS/host/LDO живут — никогда не реинициализировать под ними), при ранее провалившейся пробе — ESP_FAIL (вызывающий сдался); sdcard_reprobe() при смонтированной карте — no-op с логом «still mounted, rescan only». Подтверждено платой: в следующем логе ошибки LDO нет, «Обновить» работает повторно. Урок: acquire-стиль драйверов (LDO, PMU, DMA-каналы) — однократный; reprobe ≠ remount: при живой подсистеме обновлять только список файлов, а не стек.

# 5. Интерфейс: кириллица и клавиатура (E-08)

## E-08. Русский текст отображался знаками «?»

Симптом. На экране невозможно было получить ни один русский символ: в запросе, заголовках результатов и тексте страниц кириллица заменялась «?».

Корневая причина. Компонентно ASCII-only конвейер: (1) шрифт app_overlay содержал 95 ASCII-глифов; (2) ui_text рисовал текст побайтно; (3) html_text заменял каждый не-ASCII байт на «?». Запрос при этом URL-кодировался корректно (побайтово), то есть сервер отвечал правильными русскими страницами — ломался только вывод.

Решение (коммит 53482b7). Полный UTF-8 конвейер: сгенерированы 66 кириллических глифов 8×8 (скрипт scripts/gen_cyr_font.py, источник DejaVu Sans Mono) и добавлены таблицей app_overlay_font8x8_cyr[66][8]; ui.c получил декодер ui_utf8_next (ASCII + 2-байтная кириллица; 3/4-байтные последовательности пропускаются целиком); клавиатура переведена на кодпоинты с раскладками KB_EN/KB_RU и кнопкой EN/RU; DEL, перенос строк страницы и срезка буфера уважают границы UTF-8; html_text декодирует HTML-сущности. На плате подтверждено: запросы с кириллицей, русские заголовки и текст страниц.

Осталось сознательным ограничением: символы вне ASCII и 2-байтной кириллицы (CJK, стрелки, эмодзи) отображаются «?» — шрифт 8×8 физически не вмещает полный набор; расширение на 3-байтные диапазоны потребует другого шрифта и пересмотра разметки строк.

# 6. Медиа-подсистема: сеть, фильмы, плеер, индикация (E-16, E-17, E-19, E-20, E-21)

Записи этого раздела объединены одной темой: подсистема «ФИЛЬМЫ» — самый длинный конвейер прошивки (поиск в каталоге archive.org → метаданные → resolve → проверка файла → подготовка плеера → воспроизведение), и на каждом этапе терялась либо видимость происходящего для пользователя, либо корректность отказов. Детальное устройство конвейера вынесено в отдельный документ «CamBrowser. Медиа-подсистема».

## E-16. Все фильмы отклонялись с «сервер не ответил»

Симптом. Любой тап по фильму заканчивался записью film rejected: … (сервер не ответил) — ни один фильм не доходил до воспроизведения, при том что поиск и метаданные отвечали исправно.

Корневая причина. Resolve строил play-URL через универсальный маршрут /download без привязки к конкретному узлу. Для двойной Range-пробы (64 КБ голова + чтение moov на сотни килобайт — 3 МБ) такой URL давал длинные редиректы и рвущиеся соединения: вторая проба регулярно не успевала/не отвечала, и проба отклоняла фильм как сетевой сбой. Проба при этом не логировала деталей — непонятно, кто именно «не ответил».

Решение (коммит 4ceff05). Resolve берёт из metadata прямой путь на узле (server dnXXXXXX.ca.archive.org + /0/items/...), с откатом на /download; каждая проба логирует статус HTTP, прочитанные байты и результат разбора avcC (профиль/уровень). Результат подтверждён платой: первый успешный фильм (Crashout, 1955 — probe ok 512x288, состояние PLAYING). Урок: многоступенчатой пробе нужен прямой стабильный URL узла; каждую фазу — логировать, иначе отказ не локализуется без ПК.

## E-17. Экран молчит минуты при долгих операциях — «контроллер повис?»

Симптом. Тап по фильму — и экран неподвижен от одной до пяти минут (в реальном логе: проба moov 152 с + подготовка плеера ещё ~158 с). Пользователь считает, что контроллер завис, и перезагружает плату в самый неподходящий момент.

Корневая причина. Единственная UI-задача браузера блокирована внутри films_resolve / probe / media prepare — перерисовывать экран некому, а индикаторов этапов не существовало. Это не зависание (лог продолжает печатать прогресс чтения), но снаружи неотличимо от него.

Решение (коммит 1547c75). Живая busy-карточка: пока браузерная задача заблокирована, отдельный аниматор-таск (ядро 0, период 250 мс) перерисовывает карточку — вращающийся спиннер, текущая стадия («ищу в каталоге», «читаю метаданные», «проверяю файл», «готовлю плеер»), тикающий таймер мм:сс и строка прогресса «1.4 из 2.9 МБ, 19 кБ/с». Стадии и байты приходят из films.c через колбэк films_set_prog_cb (range_read отчитывается каждые 16 КБ); на стадии «готовлю плеер» тап отменяет ожидание; ошибки возвращают сообщение в список, а не прыжок на чужой экран. Карточка живёт весь PREPARING, панель отдаётся рендеру только на PLAYING. Почему так: аниматор — отдельная задача, потому что блокирована единственная UI-задача; двойная буферизация LCD позволяет рисовать из второй задачи без порчи кадра. Урок: любая операция дольше ~2 секунд обязана иметь живой индикатор; лучший индикатор — бегущие секунды плюс байты.

## E-19. Спам «Write too slow», гейт буферизации отключается, «Failed to set event cb»

Симптом. При воспроизведении: сотни предупреждений VIDEO_RENDER: Write too slow reset rate control в минуту; разово W Demux pool saturated at ~139ms buffered (resume needs 300ms), resuming and disabling the re-buffering gate — и дальше стрим играл «голодным»; при остановке E ESP_PLAYER: Failed to set event cb. state: 2.

Корневая причина (три независимые). (1) Демукс-пул esp_player по умолчанию 100 КБ для видео — на типичном стриме archive.org он упирался в ~140 мс данных, не достигая порога возобновления 300 мс, и гейт сдавался, отключаясь на весь стрим: сеть не сглаживалась вовсе. (2) Каждый «поздний» кадр (сеть плюс программный декод не успевают за 25–30 fps) давал WARN из rate control esp_video_render — допуск всего 3 кадра; информационная ценность нулевая, а каждая строка ест CPU рендер-ядра и место в кольце лога. (3) Наш player_teardown() вызывал esp_player_set_event_cb(NULL) в состоянии PLAYING — API это запрещает (только IDLE/STOPPED/FINISHED).

Решение (коммит 20060e4). (1) extractor_pool_size 512 КБ через esp_player_set_buffer_config() — буфер в PSRAM, гейт реально дотягивает до порога и сглаживает скачки сети; (2) на время воспроизведения тег VIDEO_RENDER приглушается до ESP_LOG_ERROR (возврат к уровню сборки при разборке) — те же сведения несут события buffering/buffered и busy-карточка; (3) вызов set_event_cb(NULL) убран из teardown — колбэк трогает только статические поля и безопасен до deinit. Проверено платой: спама нет, гейт циклится buffering/buffered штатно, без «saturated».

Таблица 3. Сообщения лога плеера и их смысл (после 20060e4)

| Сообщение | Что означает | Реакция системы |
| --- | --- | --- |
| media_player: buffering... / buffered | Демукс-пул упал ниже 200 мс / набрал 300 мс — гейт работает | Штатная пауза и возобновление |
| Demux pool saturated … | Пул полон, порога не достигли (больше не появляется после 512 КБ) | Была: гейт отключался навсегда |
| VIDEO_RENDER: Write too slow … | Кадр позже расписания > 3 кадров (был каждый поздний кадр) | Приглушено на время воспроизведения |
| Failed to set event cb. state: 2 | Смена колбэка в состоянии PLAYING (звал наш teardown) | Больше не возникает |
| probe: transient net failure, retrying once | Разовый сетевой сбой пробы | Одна чистая повторная попытка |

## E-20. «The Flame»: мгновенный ложный «сервер не ответил» — moov > 4 МБ

Симптом. Файл 560 МБ отклонялся детерминированно за 2–3 мс после первого 64 КБ-чтения, включая повтор через ретрай: probe … -> сервер не ответил 0x0. Соединение с узлом для второй фазы даже не открывалось.

Корневая причина. У файла moov-индекс лежит в начале. В mp4_walk при moov_size > MOOV_MAX (лимит был 4 МБ) проба возвращала FILMS_ERR_NET — тот же код, что и сетевой сбой, — мгновенно и без всякого соединения. У фильма Agent for H.A.R.M. moov составил 3.4 МБ (прошёл), у этого ремукса таблицы stsz/stco/ctts занимали больше 4 МБ. Отказ был локальным и быстрым, но маскировался под сеть, что и породило ложный след.

Решение (коммит 2096994). MOOV_MAX 4 → 12 МБ: это транзитный буфер в PSRAM, освобождаемый сразу после разбора, а busy-карточка честно показывает прогресс длинного дочитывания; введён отдельный код FILMS_ERR_BIG_MOOV («индекс файла слишком велик») и лог с фактическим размером — локальный быстрый отказ больше никогда не назовётся сетевым. Урок: в пробщике с несколькими путями отказа каждый быстрый путь должен иметь собственный код ошибки; «сервер не ответил» — только если был реальный запрос.

## E-21. Все фильмы Main отклонялись: «нужен H.264 Baseline»; повторные 4,5 МБ moov-пробы

Симптом. Лог g20060e4-dirty: четыре фильма подряд (Crawlspace, Territories, The Mountie, Red State) отклонены после многосекундных проб: avcC: profile=77 constraint=0x40 … нужен H.264 Baseline. Пользователь ретапает отклонённые фильмы — вердикт не кэшировался, и каждый повторный тап заново качал весь moov (в логе — дважды по 4,5 МБ, ~3 минуты на пробу при ~20 кБ/с).

Корневая причина (две независимые). (1) Профильный gate проверял только profile==66. Но у всех этих рипов установлен constraint_set1_flag (0x40): по спецификации H.264 такой поток ограничен инструментами Baseline (CAVLC, без B-кадров). Сверка с фактическим декодером (исходники esp_h264 1.4.1 / esp_video_codec 0.5.7): SW-декодер — h264bsd, его SPS-парсер вообще не смотрит на profile_idc (печатает лишь отладочную пометку), а PPS-парсер отклоняет только CABAC — то есть constrained-Main он декодирует. HW-декодера H.264 на ESP32-P4 нет вовсе (esp_h264 несёт только HW-энкодер) — прежний отказ от 77 ничего не защищал, просто отсекал весь каталог. (2) Вердикт пробы не запоминался между тапами: повторная проба повторяла и чтение индекса.

Решение (коммит eab762a). (1) Gate: Baseline (66) — всегда; Main (77) — при constraint_set1 и отсутствии B-кадров; B-кадры детектируются по боксу ctts (ненулевые композиционные сдвиги существуют только при pts ≠ dts) — защита от кодировщиков, ставящих флаг небрежно; High и Main без флага отклоняются с честной строкой «нужен H.264 Baseline/Main(constr.)». (2) Проба переведена на «ленивый» обход moov через скользящее окно 64 КБ: дочерние боксы пропускаются по заголовку, качаются только hdlr/stsd/avcC/ctts — десятки КБ за 1–4 запроса; moov целиком больше не скачивается, лимит 12 МБ стал санитарным 64 МБ (индексы вроде The Flame больше не отсекаются). (3) Транспортный буфер Range-чтений 4 → 32 КБ: именно окно приёма ограничивало поток ~20 кБ/с. (4) Кэш вердиктов (8 LRU по URL): повторный тап мгновенен; транспортные коды (NET/NO_RANGE) не кэшируются. Покрыто host-тестами (31 проверка: синтетические и реальные ffmpeg-фикстуры через фейковый HTTP-слой с ассертами на вердикты/запросы/трафик). Урок: ограничения декодера брать из его фактического кода, а не из номера профиля в avcC; constraint_set1 — нормативный признак Baseline-совместимости, ctts — дешёвый прокси наличия B-кадров; любой детерминированный вердикт обязан кэшироваться — повторная дорогая проба это баг.

# 7. Инфраструктура и окружение (E-03, E-13, E-14)

## E-13. Проблемы окружения: инструменты, токен, контейнеризация

Отсутствие cmake/ninja в target-установке IDF. ./install.sh esp32p4 ставит тулчейн и утилиты прошивки, но не cmake/ninja — сборка падала на поиске генератора. Доставлено pip3 install cmake ninja.

Потеря GitHub PAT. Токен существовал только в тексте переписки и был утрачен при сжатии контекста сессии. Извлечён урок: секреты немедленно сохраняются на диск — PAT лежит в /home/z/my-project/.github_token (chmod 600) и не прописывается в .git/config. Хранение — до явной команды пользователя «удалить».

Docker/Podman недоступны в рабочей среде. Повторить CI-окружение контейнером espressif/idf:v6.0.3 не удалось: в песочнице нет docker/podman и прав root. Выбран план Б — нативная установка ESP-IDF v6.0.3, давшая идентичные CI результаты сборки. Полная история — в документе «Развёртывание среды сборки». С октября 2026 сборку выполняет сам пользователь локально (VS Code ESP-IDF extension, Windows); рабочая среда продолжает собирать host-превью UI и поддерживает CI-контроль.

## E-03. Документация репозитория отстала от кода

README.md и docs/ETHERNET_BROWSER.md описывали архитектуру ранней версии: W5500 по SPI и тач на SCL=6/SDA=5. Фактические код и плата: IP101 на внутреннем EMAC (RMII) и тач GT911 на SCL=8/SDA=7 с RST=5. Несоответствие зафиксировано как ошибка; актуальным техническим описанием стал настоящий пакет документов (техописание, журнал ошибок, развёртывание среды), после чего docs в репозитории обновляются отдельными коммитами, чтобы новые разработчики не настраивали несуществующий W5500. Продолжение практики: новые подсистемы (медиа) документируются сразу — документу «CamBrowser. Медиа-подсистема».

## E-14. Не исправляется: vendor-warning в espressif__esp_lcd_st7701

При полной чистой пересборке появляется предупреждение use-after-free изнутри управляемого компонента espressif/esp_lcd_st7701 (код Espressif/vendor, не ветка проекта). На плату JC1060P470C не влияет вообще — для неё используется драйвер esp_lcd_jd9165, а st7701 собирается только из-за общего ветвления по платам. Решение — обновление компонента апстримом; локальные костыли признаны нецелесообразными. Статус: принятый шум сборки, не блокер.

# 8. Выводы и практики, внедрённые по итогам

За два цикла отладки (9adf20e → eab762a) закрыты: три критичных дефекта периферии (Ethernet не поднялся бы без сброса PHY и правильного тактирования; тач не отвечал без hw-reset и верной шины; координаты были мусором из-за однобайтового смещения регистра), две системные проблемы конфигурации (старение sdkconfig, ECDSA-периферия по ревизии чипа), полный конвейер кириллицы, состояние SD-драйвера при повторной инициализации, сквозной тракт воспроизведения фильмов (прямой URL узла, честные коды ошибок, ленивая проба, профильный gate по факту декодера, кэш вердиктов) и видимость долгих операций (busy-карточка). Ни одна ошибка не потребовала изменения железа — все решения вошли в код/конфиг и подтверждены на плате.

Практики, которые необходимо сохранять в проекте далее:

1. Каждое изменение sdkconfig.defaults сопровождать idf.py set-target esp32p4 в рабочих клонах (E-10).

2. Новые драйверы периферии сверять с эталонными компонентами реестра Espressif (E-05).

3. Диагностические логи по принципу «что сообщил чип → что увидел UI» — по одному логу различается вина чипа, шины и трансформации (E-04/E-05).

4. GCC 14 / IDF 6 считать ловушкой для унаследованного кода: неявные объявления, удалённые поля, вынесенные в реестр компоненты (E-01/E-12).

5. printf-форматы — только с явными кастами (unsigned long / long long): typedef'ы uint32_t различаются между хостом и riscv (E-18).

6. Операция дольше ~2 с — только с живым индикатором (спиннер + бегущие секунды + байты); блокированная UI-задача не может сама показать, что жива (E-17).

7. Дефолты esp_player/esp_video_render рассчитаны на короткие клипы, а не на сетевое кино: демукс-пул поднимать до 512 КБ, рендер-логи глушить на окно воспроизведения (E-19).

8. Коды ошибок не переиспользовать: быстрый локальный отказ не должен называться сетевым — ложный след стоит дороже лишнего enum-значения (E-16/E-20).

9. Ограничения декодера сверять с его исходниками, а не с названием профиля: h264bsd игнорирует profile_idc, зато жёстко отвергает CABAC — gate пускает constrained-Main и честно отклоняет High (E-21).

10. Секреты — в файлах с правами 600; каждая ошибка документируется с коммитом — журнал подтверждает пользу при каждом возврате к коду.

Итоговый статус ветки: сборка зелёная локально (VS Code ESP-IDF) и в CI; воспроизведение фильмов с archive.org подтверждено на плате (Baseline-профиль, 320×240–512×288), busy-карточка показывает ход проверки и подготовки, лог без спама. Журнал продолжается: новые записи добавлять по схеме симптом → корневая причина → решение (коммит) → урок.