T E C H N I C A L D O C U M E N T A T I O N CamBrowser: техническое описание Ethernet-браузер на плате JC1060P470C (ESP32-P4, JD9165 1024×600, IP101, GT911) — распиновка, архитектура, пины в коде Проект: megavatt05/JC1060P470C-camera-photo-app Ветка: feature/ethernet-browser · ревизия 53482b7 Среда: ESP-IDF v6.0.3 · цель esp32p4 Дата: 2 октября 2026 CamBrowser · JC1060P470C_I_W_Y Октябрь 2026

Содержание

1. Общие сведения о проекте	1

2. Аппаратная платформа	2

3. Распиновка и использование пинов в коде	2

3.1. Сводная таблица выводов	3

3.2. Ethernet: IP101 на внутреннем EMAC (RMII)	3

3.3. Дисплей JD9165 (MIPI-DSI) и подсветка	4

3.4. Тачскрин GT911 на шине бывшей камеры	4

3.5. Консоль и неиспользуемые выводы	5

4. Архитектура программного обеспечения	5

4.1. Порядок загрузки	5

4.2. Конечный автомат интерфейса	6

4.3. Задачи и память	7

4.4. Слой отрисовки и шрифты	7

5. Экранная клавиатура: английская и русская раскладки	7

6. Сеть и веб-клиент	8

7. Конфигурация сборки	9

7.1. Ключевые опции sdkconfig.defaults	9

7.2. Зависимости и CI	9

8. Сборка, прошивка, синхронизация клона	9

9. Известные ограничения и рекомендации	11

Примечание: содержание построено на полях Word. После открытия или редактирования документа щёлкните по списку правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы актуализировать номера страниц.

# 1. Общие сведения о проекте

CamBrowser — автономный текстовый Ethernet-браузер для отладочной платы GUITION JC1060P470C_I_W_Y (микроконтроллер ESP32-P4, дисплей JD9165 1024×600 с сенсорным экраном, проводная сеть на PHY IP101). Приложение загружается сразу в браузерный интерфейс: пользователь вводит поисковый запрос на экранной клавиатуре (английская или русская раскладка), получает список результатов из DuckDuckGo или Google, открывает страницы и читает их текст со скроллингом. Камерная подсистема из этой ветки полностью удалена, поэтому ни отсутствующая, ни неисправная камера не может помешать запуску.

Проект развивается в репозитории megavatt05/JC1060P470C-camera-photo-app, ветка feature/ethernet-browser. Актуальная ревизия на момент подготовки документа — коммит 53482b7 «feat(browser): Russian keyboard layout (ЙЦУКЕН) + UTF-8 rendering»; сборка на CI зелёная. Прошивка собирается средой ESP-IDF v6.0.3 для цели esp32p4; тот же образ контейнера espressif/idf:v6.0.3 используется и в GitHub Actions, что гарантирует идентичность локальной и CI-сборок.

Настоящий документ является полным техническим описанием: он фиксирует состав оборудования, полную распиновку с указанием места использования каждого пина в исходном коде, архитектуру программного обеспечения, сетевой стек, клавиатуру с русской раскладкой и конфигурацию сборки. Документ составлен непосредственно по исходному коду ветки и подтверждённым логам реальной платы, поэтому расхождения с устаревшим README репозитория (там всё ещё описан внешний адаптер W5500) здесь отмечены явно.

# 2. Аппаратная платформа

Плата JC1060P470C_I_W_Y построена на двух чипах: основной ESP32-P4 (ревизия ниже v3, на экземплярах плат v1.3 — конкретно rev 1.3, что важно для доступности периферии, см. раздел про ECDSA) и сопроцессор ESP32-C6 для Wi-Fi 6 / BLE. В CamBrowser используется только ESP32-P4; C6 остаётся незадействованным, беспроводные интерфейсы не инициализируются. Вычислительное ядро — двухъядерный RISC-V с тактовой частотой до 400 МГц, оперативная память дополнена внешней PSRAM, работающей в режиме HEX при 200 МГц.

Изображение выводится на IPS-панель JD9165 с разрешением 1024×600 через интерфейс MIPI-DSI (2 линии данных, DPI-видеопоток 52 МГц, формат RGB565). Ввод — резистивно-ёмкостный тачскрин на контроллере GT911, физически подключённый к шине I2C, которая ранее обслуживала камерный сенсор (SCCB). Проводная сеть реализована на PHY-чипе IC+ IP101, подключённом напрямую к внутреннему Ethernet-MAC ESP32-P4 по интерфейсу RMII — внешнего сетевого модуля W5500 на плате нет (несмотря на описание в старом README). Флеш-память — 16 МБ (чип Boya, для которого в sdkconfig включён родной драйвер).

Таблица 1. Состав и характеристики аппаратной платформы

| Компонент | Характеристики | Использование в проекте |
| --- | --- | --- |
| ESP32-P4 (rev 1.3) | 2× RISC-V 400 МГц, 768 КБ SRAM, MIPI-DSI/CSI, EMAC, LDO | Основной МК; ревизия < v3 учтена в sdkconfig (ECDSA программный) |
| PSRAM | HEX-режим, 200 МГц | Фреймбуферы, текст страниц (до 384 КБ), массив строк |
| Flash 16 МБ | Boya, QIO 40 МГц | Прошивка; партиции nvs/phy/factory (2 МБ app) |
| Дисплей JD9165 | 7" IPS 1024×600, MIPI-DSI 2 lane, RGB565 | Вывод UI; подсветка ШИМ |
| Тач GT911 | I2C 0x5D/0x14, до 5 касаний | Единственный источник ввода |
| PHY IP101 | RMII 100 Мбит/с, SMI-адрес 1 | Ethernet: esp_eth → esp_netif → DHCP |
| ESP32-C6 | Wi-Fi 6 / BLE сопроцессор | Не используется в этой ветке |
| Камера (MIPI-CSI) | Вырезана из ветки | Шина SCCB (GPIO7/8) переиспользована тачем |

Схема платы: 5-Schematic/JC1060P470C_I_W_Y-V1.0.pdf из комплекта производителя. Ключевые выводы схемы (адрес PHY = 1, MDC/MDIO = 31/52, PHY_RSTN = 51) отражены в комментариях main/net/app_eth.c.

# 3. Распиновка и использование пинов в коде

В этом разделе собрана полная карта выводов, задействованных прошивкой. Для каждого сигнала указаны: номер GPIO, направление, конфигурационный параметр Kconfig (если есть) и точное место в коде, где пин инициализируется и используется. Все параметры позволяют переконфигурировать прошивку без правки кода — через idf.py menuconfig (меню «CamBrowser (Ethernet Browser on LCD)») или sdkconfig.defaults.

## 3.1. Сводная таблица выводов

Таблица 2. Полная распиновка, задействованная прошивкой CamBrowser

| GPIO | Сигнал / функция | Напр. | Конфигурация | Место в коде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | LCD_BACKLIGHT (ШИМ подсветки) | Выход | Захардкожен | main.c: BSP_LCD_BACKLIGHT; LEDC-канал 0, таймер 1, 10 бит, 5 кГц |
| 5 | LCD_RST (JD9165) и TP_RST (GT911) — общий сброс | Выход | EB_TOUCH_RST_GPIO=5 | app_lcd.c: reset_gpio_num = GPIO_NUM_5; touch.c: touch_hw_reset() |
| 50 | EMAC REF_CLK, 50 МГц от IP101 | Вход | EB_ETH_RMII_CLK_GPIO=50 | app_eth.c: emac_config.clock_config.rmii = EMAC_CLK_EXT_IN |
| 31 | SMI MDC (управление PHY) | Выход | EB_ETH_MDC_GPIO=31 | app_eth.c: emac_config.smi_gpio.mdc_num |
| 52 | SMI MDIO (данные PHY) | Двунапр. | EB_ETH_MDIO_GPIO=52 | app_eth.c: emac_config.smi_gpio.mdio_num |
| 51 | PHY_RSTN (сброс IP101, активный 0) | Выход | EB_ETH_RST_GPIO=51 | app_eth.c: импульс 20 мс вниз + 100 мс ожидания перед первым SMI |
| 34 | EMAC TXD0 | Выход | Фикс. IO-MUX | ETH_ESP32_EMAC_DEFAULT_CONFIG (app_eth.c, комментарий-шапка) |
| 35 | EMAC TXD1 | Выход | Фикс. IO-MUX | там же |
| 49 | EMAC TX_EN | Выход | Фикс. IO-MUX | там же |
| 28 | EMAC CRS_DV | Вход | Фикс. IO-MUX | там же |
| 29 | EMAC RXD0 | Вход | Фикс. IO-MUX | там же |
| 30 | EMAC RXD1 | Вход | Фикс. IO-MUX | там же |
| 8 | TP_SCL — I2C порт 1, 400 кГц | Выход (OD) | EB_TOUCH_I2C_SCL=8 | touch.c: tp_bus_init() — бывший SCCB_SCL камеры |
| 7 | TP_SDA — I2C порт 1 | Двунапр. (OD) | EB_TOUCH_I2C_SDA=7 | touch.c: tp_bus_init() — бывший SCCB_SDA камеры |
| — | TP_INT (выбор адреса GT911) | Не подключён | EB_TOUCH_INT_GPIO=-1 | touch.c: адрес 0x5D/0x14 перебирается при пробе |
| — | MIPI-DSI 2 lane → JD9165 | Выход | Выделенные выводы D-PHY | app_lcd.c: JD9165_PANEL_BUS_DSI_2CH_CONFIG() |
| — | LDO-канал 3, 2,5 В (питание D-PHY) | — | Внутренний регулятор | app_lcd.c: lcd_ldo_power_on(), EXAMPLE_LDO_MIPI_CHAN=3 |
| 37/38 | UART0 TXD/RXD — консоль 115200 | Вых/Вх | Дефолт IO-MUX | Вывод логов на USB-C платы (CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_DEFAULT) |

Пин GPIO27 объявлен в app_lcd.c как EXAMPLE_PIN_NUM_LCD_RST, но в конфигурации JC1060P470 не используется: сброс панели JD9165 выполняется через GPIO_NUM_5. Пины данных RMII на ESP32-P4 жёстко закреплены за Ethernet-MAC и не проходят через GPIO-матрицу; их перечень совпадает с дефолтом ETH_ESP32_EMAC_DEFAULT_CONFIG.

## 3.2. Ethernet: IP101 на внутреннем EMAC (RMII)

Сетевая карта платы — PHY-чип IC+ IP101, подключённый к встроенному Ethernet-MAC ESP32-P4. Линии данных RMII (TXD0/TXD1/TX_EN/CRS_DV/RXD0/RXD1) занимают фиксированные выводы 34/35/49/28/29/30. Опорная частота 50 МГц приходит извне: IP101 генерирует её из собственного кварца 25 МГц и подаёт на GPIO50, поэтому EMAC обязан работать в режиме EMAC_CLK_EXT_IN (внешний вход тактирования). Попытка запустить EMAC в режиме EMAC_CLK_OUT (тактирование наружу) — типичная ошибка для этой платы: линк в таком случае никогда не поднимается.

Управление PHY ведётся по SMI: MDC = GPIO31, MDIO = GPIO52, адрес устройства — 1 (на плате подтянут сигнал PHY_AD0). Перед первой транзакцией SMI прошивка выполняет защитный аппаратный сброс PHY импульсом низкого уровня на GPIO51 (20 мс) с последующей паузой 100 мс на захват частоты PLL. Это делает установку драйвера независимой от состояния линии сброса на момент подачи питания: без импульса PHY, удерживаемый в ресете, не отвечает по MDIO, и esp_eth_driver_install() завершается ошибкой проверки chip ID.

Таблица 3. Инициализация Ethernet в main/net/app_eth.c — порядок и место настройки пинов

| Шаг | Функция / настройка | Связь с пинами |
| --- | --- | --- |
| 1 | gpio_config() + импульс RST (20 мс low → 100 мс wait) | GPIO51 (EB_ETH_RST_GPIO), под #if CONFIG_EB_ETH_RST_GPIO >= 0 |
| 2 | emac_config.smi_gpio.mdc_num / mdio_num | GPIO31 / GPIO52 из Kconfig |
| 3 | clock_config.rmii.clock_mode = EMAC_CLK_EXT_IN | Вход 50 МГц на GPIO50 (EB_ETH_RMII_CLK_GPIO) |
| 4 | phy_config.phy_addr = 1; reset_gpio_num = 51 | SMI-адрес и сброс передаются в драйвер espressif/ip101 |
| 5 | esp_eth_mac_new_esp32() + esp_eth_phy_new_ip101() | Установка MAC/PHY; далее netif, glue, esp_eth_start() |

После старта драйвера события ETHERNET_EVENT_CONNECTED/DISCONNECTED и IP_EVENT_ETH_GOT_IP обрабатываются в eth_event_handler() / ip_event_handler(); полученный по DHCP адрес и текст статуса доступны статус-бару через app_eth_ip_str() и app_eth_status_str(). Состояние сети (app_eth_state()) используется экраном SPLASH для ожидания линка.

## 3.3. Дисплей JD9165 (MIPI-DSI) и подсветка

Дисплейная подсистема инициализируется в app_lcd_init() (main/app_lcd.c). Сначала включается внутренний LDO-регулятор (канал 3, 2500 мВ), питающий аналоговую часть MIPI D-PHY, затем создаётся шина MIPI-DSI конфигурацией JD9165_PANEL_BUS_DSI_2CH_CONFIG() (2 линии) и панельный IO (DBI, виртуальный канал 0, команды/параметры по 8 бит). Панель JD9165 получает таблицу инициализации из 60+ команд (массив lcd_cmd[] для CONFIG_BOARD_TYPE_JC1060P470), сброс выполняется на GPIO5.

Видеопоток настроен как DPI 52 МГц, RGB565, тайминги 1024×600: back porch 160/23, импульс синхронизации 20/10, front porch 160/12 (по горизонтали/вертикали соответственно). Драйверу выделяются 2 фреймбуфера (EXAMPLE_LCD_BUF_NUM = 2), указатели на которые кэшируются в app_lcd_get_fb()/app_lcd_flush() — браузер рисует в теневой буфер и переключает буферы полного кадра. В ESP-IDF 6.0 после esp_lcd_panel_init() явно вызывается esp_lcd_dpi_panel_enable_dma2d(): флаг .flags.use_dma2d, существовавший в IDF 5.x, из конфигурации удалён (см. документ ошибок, E-12).

Подсветка управляется ШИМ на GPIO23: bsp_display_brightness_init() в main/main.c настраивает LEDC-канал 0 (таймер 1, разрешение 10 бит, частота 5 кГц), после чего bsp_display_backlight_on() устанавливает яркость 100 % (duty 1023). Важно, что инициализация LEDC выполняется до первого включения подсветки — пропуск этого вызова приводил к ESP_ERR_INVALID_ARG в ledc_set_duty() и аварийному перезапуску (ошибка E-01 из документа ошибок).

Таблица 4. Тайминги DPI-панели JD9165 (main/app_lcd.c, CONFIG_BOARD_TYPE_JC1060P470)

| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| dpi_clock_freq_mhz | 52 | Разрешение | 1024 × 600 |
| hsync_back_porch | 160 | vsync_back_porch | 23 |
| hsync_pulse_width | 20 | vsync_pulse_width | 10 |
| hsync_front_porch | 160 | vsync_front_porch | 12 |
| Формат цвета | RGB565 (16 бит) | Число фреймбуферов | 2 |

## 3.4. Тачскрин GT911 на шине бывшей камеры

Контроллер тача GT911 физически сидит на шине I2C, которая на схеме платы подписана как SCCB камерного сенсора: SCL = GPIO8, SDA = GPIO7 (I2C-контроллер порта 1, частота 400 кГц, внутренние подтяжки включены). Это нестандартное для документации решение было найдено отладкой v2 и закреплено в sdkconfig.defaults; контроллеры GT911/FT5x06/CST816 пробуются именно на этой паре пинов. Линия INT не подключена (EB_TOUCH_INT_GPIO = -1), поэтому адрес устройства определяется перебором: 0x5D и 0x14.

Линия сброса тача — GPIO5, и она же используется как сброс LCD-панели. Практика показала, что такое совместное использование на данной плате работает: панель инициализируется первой (app_lcd_init() в app_main()), затем touch_init() (вызывается из browser_start()) выполняет собственную последовательность аппаратного сброса GT911: RST удерживается низким 10 мс, отпускается, далее пауза 60 мс до готовности I2C (даташит требует ≥ 50 мс). Если бы INT был подключён, драйвер перед отпусканием RST выставил бы на нём низкий уровень, чтобы чип детерминированно защёлкнул адрес 0x5D.

Рабочие регистры GT911 (16-битные адреса, старший байт в протоколе передаётся первым):

Таблица 5. Карта регистров GT911, используемая main/camos/touch.c

| Регистр | Назначение | Обработка в коде |
| --- | --- | --- |
| 0x8140–0x8143 | Product ID («911», «9271», …) | tp_probe_one(): принимается любой «9» + две цифры (семейство GT9xx) |
| 0x814E | Статус буфера: bit7 = ready, bit3…0 = число точек | tp_read_gt911(): чтение статуса; если бит7=0 — выход; после чтения — запись 0x00 (3-байтовая транзакция) |
| 0x814F… | Точки касания: 8 байт на точку (track id, X lo, X hi, Y lo, Y hi, size lo, size hi, rsvd) | Чтение до 5×8 байт; координаты собираются как p[1] ¦ (p[2] << 8) и p[3] ¦ (p[4] << 8) |
| 0x8047… | Заголовок конфигурации: version, Xout max, Yout max, touch max, module switch | gt911_config_diag(): диагностический лог + автовыбор swap XY по ориентации чипа |

Автоориентация: если чип сообщает портретный диапазон выходных координат (Xout < Yout) на ландшафтной панели 1024×600 (или наоборот), драйвер включает программный swap X/Y; ручные переопределения — EB_TOUCH_SWAP_XY, EB_TOUCH_MIRROR_X, EB_TOUCH_MIRROR_Y. На тестируемой плате конфиг валиден (version=0x63, Xout=1024, Yout=600), своп не требуется. Первые пять касаний логируются в формате touch #N: raw (x,y) id=.. -> screen (x,y), что позволяет по одному загрузочному логу отличить проблему чипа от проблемы трансформации координат.

## 3.5. Консоль и неиспользуемые выводы

Отладочная консоль — UART0, 115200 бод (CONFIG_ESP_CONSOLE_UART_DEFAULT), выводы TXD0/RXD0 по умолчанию IO-MUX для ESP32-P4 — GPIO37/GPIO38; на плате они заведены на USB-C через USB-UART-мост, поэтому idf.py monitor работает по одному кабелю, которым подаётся и питание. Камерные выводы (MIPI-CSI, имена GPIO камеры и её питание) в этой ветке не инициализируются; шина бывшего сенсора переиспользована тачем. Сопроцессор ESP32-C6 и разъёмы расширения платы прошивкой не трогаются — их выводы свободны.

# 4. Архитектура программного обеспечения

## 4.1. Порядок загрузки

Точка входа — app_main() в main/main.c. Последовательность запуска специально устроена так, что ни один сбой необязательной подсистемы не блокирует интерфейс:

- Принудительное снижение уровня логов до INFO (CONFIG_EXAMPLE_QUIET_LOGS) — защита от «залипшего» sdkconfig и от засорения консоли DEBUG-потоком MSPI.

- app_lcd_init(): LDO → MIPI-DSI шина → DBI IO → сброс/инициализация JD9165 → DMA2D → кэширование двух фреймбуферов.

- bsp_display_brightness_init() + bsp_display_backlight_on(): LEDC на GPIO23, включение подсветки.

- browser_start(): app_eth_start() (сброс IP101, драйвер EMAC, netif, DHCP) → touch_init() (аппаратный сброс GT911, проба шины, диагностика конфига) → создание задачи браузера.

- browser_task (16 КБ стека, ядро 1, приоритет 3) рисует экран SPLASH и входит в бесконечный цикл опроса тача с периодом 30 мс.

Каждый шаг защищён по-своему: сбой touch_init() переводит браузер в режим «только просмотр» с предупреждением в логе, сбой Ethernet — в бесконечный SPLASH с подсказкой «connect the ethernet cable», а ошибки, для которых продолжение бессмысленно (шина дисплея), проходят через ESP_ERROR_CHECK и останавливают загрузку с внятным кодом.

## 4.2. Конечный автомат интерфейса

Весь интерфейс — конечный автомат из шести состояний в одной задаче (см. таблицу). Рисование — немедленное: обработчик состояния рисует кадр в теневой фреймбуфер, app_lcd_flush() переключает буферы. Тап определяется как фронт нажатия (touch_now && !prev_touch), координата — первая точка отчёта.

Таблица 6. Состояния браузера и реакция на касания (main/browser/browser.c)

| Состояние | Экран | Переходы по касанию |
| --- | --- | --- |
| ST_SPLASH | Логотип, статус сети | Сеть готова → HOME; тап — ускоренный повтор статуса |
| ST_HOME | Строка запроса + клавиатура EN/RU | Символьные клавиши — ввод; SPC/DEL/EN-RU/движок/GO |
| ST_LOADING | «searching…» | Синхронный web_search(); по завершении → RESULTS |
| ST_RESULTS | Список результатов (20 строк) | Строка → PAGELOAD; HOME/UP/DOWN — навбар; тап мимо — HOME |
| ST_PAGELOAD | «loading…» | Синхронный web_get(); по завершении → PAGE |
| ST_PAGE | Текст страницы со скроллом | Тап по тексту — +4 строки; HOME/BACK/UP/DOWN — навбар |

## 4.3. Задачи и память

Прошивка однозадачна по сути: помимо системных задач IDF работает browser_task. Запросы HTTPS выполняются синхронно в этой же задаче, поэтому на время загрузки экран показывает анимацию и не реагирует на ввод. Память распределена так: фреймбуферы выделяет DPI-драйвер (внутренняя память/PSRAM по решению allocator'а ESP32-P4), буфер тела HTTP-ответа — PSRAM с ограничением EB_MAX_BODY_KB (по умолчанию 384 КБ), текст страницы и массив свёрстанных строк (4096 × {указатель, длина}) — тоже PSRAM. Для защиты от порчи памяти включено полное «отравление» кучи (CONFIG_HEAP_POISONING_COMPREHENSIVE) и принудительное размещение структур VFS во внутренней RAM (CONFIG_VFS_SELECT_INRAM).

Таблица 7. Модули прошивки и их responsibilities

| Файл | Размер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| main/main.c | 91 строка | app_main, LEDC-подсветка GPIO23, принудительный уровень логов |
| main/app_lcd.c / .h | 602 / 79 | MIPI-DSI шина, JD9165, DPI-тайминги, фреймбуферы, DMA2D |
| main/camos/touch.c / .h | 504 | Проба GT911/FT5x06/CST816, hw-reset, чтение точек, автоориентация |
| main/camos/ui.c / .h | 201 | Примитивы RGB565 (rect/frame/text/button), декод UTF-8, клиппинг |
| main/app_overlay.c | ≈250 | Шрифты 8×8: 95 ASCII-глифов + 66 кириллических (U+0410…U+044F, Ё, ё) |
| main/browser/browser.c | 801 | Автомат состояний, клавиатура EN/RU, отрисовка всех экранов |
| main/browser/web_client.c / .h | 211 | HTTPS GET (esp_http_client + mbedTLS, crt bundle), URL-кодирование |
| main/browser/html_text.c / .h | 577 | Парсинг SERP DDG/Google, HTML → текст, HTML-сущности, UTF-8 |
| main/net/app_eth.c / .h | 230 | IP101 на EMAC, сброс PHY, события, DHCP, статус для UI |
| main/Kconfig.projbuild | 151 | Все EB_* опции: пины Ethernet и тача, поисковик, лимит тела |

## 4.4. Слой отрисовки и шрифты

UI рисуется напрямую в фреймбуферы панели без графической библиотеки. Слой ui.c предоставляет заливку прямоугольников, рамки, кнопки и текст с обязательным клиппингом по границам буфера — любая функция молча игнорирует выход за экран, что исключает целый класс порчи памяти (аналогичный багу PPA-переполнения, исправленному ранее). Базовый шрифт — растровый 8×8; текст масштабируется целыми коэффициентами: UI_SCALE_TEXT = 2 (16 px, основной текст и кнопки), UI_SCALE_TITLE = 3 (24 px, заголовки). Палитра — константы RGB565: фон чёрный, текст белый, акцент циановый, ссылки тёмно-жёлтые, статус-бар тёмно-синий, ошибки красные.

Для русского языка таблица шрифта расширена 66 глифами кириллицы (app_overlay_font8x8_cyr[66][8]: А..Я, а..я, Ё, ё), сгенерированными скриптом scripts/gen_cyr_font.py из шрифта DejaVu Sans Mono. Функция ui_text() декодирует UTF-8 (ui_utf8_next), находит глиф по кодпоинту (0x410–0x44F — прямая индексация, 0x401/0x451 — Ё/ё) и рисует его с клиппингом; последовательности из 3–4 байт пропускаются целиком и отображаются как «?».

# 5. Экранная клавиатура: английская и русская раскладки

Клавиатура занимает нижнюю часть экрана HOME (с y = 392) и рисуется/разбирается на попадания по одним и тем же таблицам кодпоинтов KB_EN / KB_RU — 4 ряда максимум по 13 клавиш, размер клавиши 64×36 с зазором 8, ряд центрируется по числу клавиш. Идентификатор клавиши — сам кодпоинт Unicode (значения ≥ 0x20), поэтому обработка ввода едина для ASCII и кириллицы: query_append_cp() кодирует кодпоинт в UTF-8 и добавляет в буфер запроса (96 байт — примерно 32 кириллических символа), DEL стирает целиком один кодпоинт, а не байт.

Таблица 8. Раскладки клавиатуры (кодпоинты, main/browser/browser.c)

| Ряд | EN (QWERTY) | RU (ЙЦУКЕН) |
| --- | --- | --- |
| 1 (цифровой) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - _ | ё 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - («ё» на цифровом ряду) |
| 2 | q w e r t y u i o p | й ц у к е н г ш щ з х ъ |
| 3 | a s d f g h j k l . | ф ы в а п р о л д ж э |
| 4 | z x c v b n m _ / | я ч с м и т ь б ю . |

Нижний служебный ряд: SPC (160 px) — пробел, DEL (96 px) — забой, EN/RU (96 px) — переключение раскладки (флаг br.kb_ru, подпись кнопки меняется на текущую раскладку), DDG/GGL (128 px) — выбор поисковой системы, GO (128 px) — запуск поиска. Стандартная ЙЦУКЕН соблюдена: «ё» вынесена на цифровой ряд, «э» завершает третий ряд, «ю» — четвёртый; точка и слэш сохранены в обеих раскладках для URL. Русский текст корректно проходит весь конвейер: UTF-8 в запросе → процентное кодирование каждого байта в URL (web_url_encode) → приём страниц с валидными UTF-8 последовательностями (utf8_take) → вывод глифами кириллической таблицы. Числовые HTML-сущности вида &#x0439; также декодируются в UTF-8.

# 6. Сеть и веб-клиент

Сетевой стек: IP101 → внутренний EMAC → esp_eth → esp_netif → DHCP. Адрес, маска и шлюз получаются автоматически; в статус-баре отображаются ETH: <ip> при готовности либо текст статуса (link up, dhcp..., cable detached, starting...). Все запросы идут по HTTPS: esp_http_client с mbedTLS и проверкой сертификатов по встроенному x509-бандлу (esp_crt_bundle_attach), отключить проверку в коде нельзя — это сознательное решение безопасности.

Особенности клиента, важные для совместимости с поисковиками: заголовок User-Agent подменяется на десктопный Chrome 120 (без него DDG/Google отдают упрощённую разметку, которую сложнее парсить), явно запрашивается Accept-Encoding: identity (esp_http_client не распаковывает gzip), в Google отправляется cookie CONSENT=YES+cb.20210720-08-p0.en+FX+700 для смягчения редиректа согласия. Параметры соединения: таймаут 15 с, до 10 редиректов, буферы 4096/2048 байт, тело сохраняется в PSRAM с усечением на 384 КБ.

Таблица 9. Поисковые системы и обработка выдачи

| Движок | Шаблон запроса | Парсер выдачи |
| --- | --- | --- |
| DuckDuckGo (по умолчанию) | https://html.duckduckgo.com/html/?q=%s | html_parse_serp_ddg(): стабильная HTML-разметка, до 20 результатов |
| Google (best-effort) | https://www.google.com/search?q=%s&num=20&hl=en | html_parse_serp_google(): разметка меняется часто, возможен антибот |

Каждый результат — заголовок (до 160 байт) и URL (до 256 байт), WEB_RESULTS_MAX = 20. Выбранный результат загружается web_get(), конвертируется в чистый текст html_to_text() (с декодированием HTML-сущностей и сохранением валидных UTF-8 последовательностей) и свёрстывается на строки шириной PAGE_COLS кодпоинтов с переносом по пробелам и запретом разреза UTF-8 посреди символа.

# 7. Конфигурация сборки

## 7.1. Ключевые опции sdkconfig.defaults

Файл sdkconfig.defaults — единственный источник настроек для свежих клонов и CI (локальный sdkconfig в .gitignore). Важные группы опций:

Таблица 10. Ключевые опции sdkconfig.defaults и их смысл

| Опция | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| CONFIG_IDF_TARGET | esp32p4 | Цель платы |
| CONFIG_ESP32P4_SELECTS_REV_LESS_V3 | y | Ревизия 1.3: без поддержки HW ECDSA |
| ESPTOOLPY_FLASHMODE/SIZE/FREQ | QIO / 16MB / 40m | Флеш-чип Boya 16 МБ |
| CONFIG_SPI_FLASH_SUPPORT_BOYA_CHIP | y | Родной драйвер Boya (boot-лог: generic driver) |
| PARTITION_TABLE_CUSTOM | partitions.csv, offset 0x10000 | nvs 0x6000 → phy 0x1000 → factory 0x200000 |
| CONFIG_BOARD_TYPE_JC1060P470 | y | Ветвление кода панели/разрешения |
| CONFIG_SPIRAM (+HEX, 200M) | y | PSRAM 200 МГц |
| CONFIG_FREERTOS_HZ | 1000 | Точная задержка цикла опроса 30 мс |
| ETH_USE_ESP32_EMAC + RMII | y | Внутренний EMAC, RMII для IP101 |
| EB_TOUCH_* | port 1, SCL 8, SDA 7, RST 5, INT -1 | Пины тача (см. раздел 3.4) |
| CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_INFO / MAXIMUM_LEVEL_DEBUG | y | INFO по умолчанию, DEBUG доступен через menuconfig |
| CONFIG_HEAP_POISONING_COMPREHENSIVE | y | Canary вокруг каждого блока кучи |
| CONFIG_VFS_SELECT_INRAM | y | Структуры VFS во внутренней RAM |
| MBEDTLS_HARDWARE_ECDSA_VERIFY/SIGN | не заданы | Аппаратного ECDSA на rev < v3 нет — TLS программный |

## 7.2. Зависимости и CI

Управляемые компоненты (main/idf_component.yml + dependencies.lock): драйвер PHY espressif/ip101 ^1.0.0 (обязателен с IDF 6 — PHY-драйверы вынесены из esp_eth в реестр), панельные драйверы esp_lcd_jd9165, esp_lcd_st7701, esp_lcd_jd9365, esp_lcd_ek79007 (последние три — для других плат семейства, ветвление по CONFIG_BOARD_TYPE_*). Зависимости зафиксированы коммитом dependencies.lock, чтобы CI и локальные сборки получали одинаковые версии.

CI (.github/workflows/esp32p4-ci.yml) запускается на push/PR в ветки main/master/feature/ethernet-browser: контейнер espressif/idf:v6.0.3, шаги idf.py set-target esp32p4 → idf.py build → загрузка артефакта esp32p4-binaries (все .bin, ~510 КБ в zip). Полный прогон занимает около трёх минут. Артефакт можно прошивать без локальной среды: bootloader.bin, partition-table.bin и cambrowser.bin из него прошиваются esptool.py.

# 8. Сборка, прошивка, синхронизация клона

Локальная сборка в среде ESP-IDF v6.0.3 (см. документ «Развёртывание среды сборки») выполняется стандартными командами:

. $IDF_PATH/export.sh          # или . ./export.sh из каталога esp-idf

idf.py set-target esp32p4     # обязательно после git pull, если менялся sdkconfig.defaults

idf.py build                  # сборка; артефакты в build/

idf.py -p <порт> flash monitor  # прошивка + консоль (выход: Ctrl+]

Синхронизация клона в VS Code после очередного коммита в GitHub:

git pull

idf.py set-target esp32p4    # пересоздаёт sdkconfig из sdkconfig.defaults

idf.py build flash monitor

Пояснение: set-target обязателен только при изменении sdkconfig.defaults (например, после коммитов aa75cdc про пины тача и 78e8f5b про ECDSA) — старый sdkconfig не подхватывает новые дефолты автоматически, и поведение платы останется прежним. При обычных изменениях кода достаточно git pull && idf.py build.

# 9. Известные ограничения и рекомендации

- README и docs/ETHERNET_BROWSER.md в репозитории устарели: описывают W5500 по SPI (CS=10, SCLK=12…) и тач на SCL=6/SDA=5, тогда как код и реальная плата используют IP101 на RMII (см. раздел 3) и тач на SCL=8/SDA=7. Настоящий документ — актуальный источник; README стоит обновить в отдельном коммите.

- GPIO5 — общий сброс LCD и тача. Последовательность работает, но перестановка порядка инициализации (тач до панели) потенциально опасна — при переносе кода на другие платы проверить схему.

- Синхронный HTTPS в задаче браузера: handshake и загрузка блокируют UI на 1–15 с. Не критично для текстового браузера, но при добавлении тяжёлых запросов стоит вынести сеть в отдельную задачу с очередью.

- UTF-8: глифы есть только для ASCII и кириллицы (2-байтные последовательности); 3/4-байтные символы (CJK, стрелки, эмодзи) отображаются «?». Буфер запроса 96 байт.

- Google как движок — best-effort: разметка меняется и возможен антибот-ответ; рекомендуется оставить DuckDuckGo по умолчанию (текущее поведение).

- Vendor-предупреждение use-after-free в espressif__esp_lcd_st7701 при полной пересборке — чужой код управляемого компонента, на плату JC1060P470C не влияет, не блокер.

Резюме: конфигурация воспроизводима из чистого клона (CI это ежедневно доказывает), вся периферия платы задокументирована вплоть до регистра, а поведенческие риски локализованы и перечислены выше. Следующий логичный шаг сопровождения — актуализация README/docs в репозитории по материалам настоящего документа.